计算机实时仿真程序 产品技术设计书

一、项目目录结构

本项目采用模块化分层架构设计，目录结构清晰划分各功能模块，便于开发、维护与扩展，整体根目录为ProjectRoot/，具体结构如下：

ProjectRoot/

├── CMakeLists.txt # 项目构建配置文件

├── main.cpp # 程序唯一入口文件

├── ui/ # 用户界面层，负责交互与可视化

│ ├── MainWindow.h/cpp/ui

│ └── PlotWidget/ # 实时绘图专用组件

│ ├── PlotWidget.h/cpp

├── core/ # 核心控制层，系统主控与状态管理

│ ├── ControlManager.h/cpp # 系统总控制器

│ ├── SysInfo.h/cpp # 系统实时状态信息存储

│ └── DataBuffer.h # 数据缓存专用头文件

├── algorithm/ # 算法层，控制算法实现与抽象

│ ├── IAlgorithm.h # 算法抽象接口，定义统一规范

│ ├── PIDAlgorithm.h/cpp

│ └── MPCAlgorithm.h/cpp

├── model/ # 模型层，预测模型实现

│ └── ObjectModel.h/cpp # 算法预测专用模型

├── device/ # 硬件抽象层，硬件设备接口封装

│ ├── DeviceInterface.h # 硬件设备抽象接口

│ └── SerialDevice.h/cpp # 串口设备具体实现

├── file/ # 文件管理层，文件读写与管理

│ └── FileManager.h/cpp

├── resources/ # 资源文件目录

│ ├── icons/ # 图标资源

│ └── styles/ # 样式资源

└── protocol/ # 协议层，通信帧与数据编解码

├── FrameCodec.h/cpp # 通信帧编解码实现

├── TlvCodec.h/cpp # TLV格式数据编解码实现

└── SerialProtocol.h/cpp # 串口通信协议规范

## 二、核心技术栈

本项目基于工业级实时仿真开发需求选型，兼顾开发效率、跨平台性与实时性，核心技术栈如下：

- 开发语言：C++17（兼顾性能与现代语法特性）

- 开发框架：Qt 6（跨平台 UI、串口通信、信号槽机制）

- 架构模式：MVC + 模块化分层（解耦各功能模块，提升扩展性）

- 通信方式：串口（基于 Qt 6 的 QSerialPort 实现，适配工业硬件）

## 三、核心数据流设计

## 3.1 串口接收数据流（设备→上位机）

串口 RX 字节流 → FrameCodec.feedBytes () 解析为完整帧 → TlvCodec::decode (payload) 解析为业务参数列表 → ControlManager/SysInfo 实时更新系统状态

## 3.2 串口发送数据流（上位机→设备）

ControlManager 获取 SysInfo / 用户设定值 → TlvCodec::encode () 编码为 TLV payload → FrameCodec.encodeFrame () 封装为标准通信帧（QByteArray） → SerialDevice.write () 通过串口下发

## 四、上位机 - 设备通信协议规范

本协议定义上位机（Qt/C++）与硬件设备的双向串口通信帧格式，采用帧头 + TLV 载荷的灵活结构，具备版本兼容、CRC16 校验、ACK 确认等可靠性机制，支持控制指令下发、状态数据上报、系统交互等全业务场景。

## 4.1 整体帧结构（收发共用）

整帧由固定头部和可变 TLV 载荷组成，头部长度固定为 11 字节，整帧最大长度 2048 字节，各字段定义如下：

| 字段 | 类型 | 长度（字节） | 偏移 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOF | 固定值 | 2 | 0 | 帧起始符，固定为 0x55 0xAA（常量：SOF0=0x55、SOF1=0xAA） |
| Version | uint8 | 1 | 2 | 协议版本号，默认值 1（常量：PROTOCOL_VERSION=1） |
| MsgType | uint8 | 1 | 3 | 消息类型（详见 4.4 节） |
| Flags | uint8 | 1 | 4 | 标志位：0x01（FLAG_NEED_ACK，需 ACK 回复）；0x02（FLAG_IS_ACK，ACK 响应帧） |
| Seq | uint16 | 2 | 5 | 帧序列号，用于去重、排序、ACK 匹配 |
| PayloadLen | uint16 | 2 | 7 | 载荷长度，N 为 Payload 字段的字节数 |
| Payload | 字节数组 | N | 9 | TLV 列表（详见 4.2 节） |
| CRC16 | uint16 | 2 | 9+N | CRC16-CCITT 校验，覆盖 SOF 到 Payload 的所有字节 |

帧长度说明：

- 头部固定长度：11 字节（SOF (2)+Version (1)+MsgType (1)+Flags (1)+Seq (2)+PayloadLen (2)+CRC16 (2)）

- 整帧总长度 = 11 + N（N 为 PayloadLen 字段数值）

- 单帧最大长度：2048 字节（常量：MAX_FRAME_LEN=2048）

4.2 TLV（Type-Length-Value）格式

- Payload 字段为 TLV 列表，由多个 TLV 单元连续排列组成（无分隔符，通过 Length 字段分割解析），单个 TLV 单元格式如下：

| 子字段 | 类型 | 长度（字节） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | uint16 | 2 | TLV 类型（详见 4.3 节） |
| Length | uint16 | 2 | Value 字段的字节数 |
| Value | 字节数组 | 可变 | 具体业务数据（按 Type 解析） |

4.3 TLV 类型定义（TlvType）

- TLV 类型按业务场景分为控制 / 设定类、状态 / 监测类、系统 / 通用类，各类型数值、数据类型与业务含义如下：

| 分类 | TlvType 名称 | 数值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 / 设定类 | TargetPosition | 0x0001 | float32 | 目标位置 |
|  | TargetSpeed | 0x0002 | float32 | 目标速度 |
|  | TargetTorque | 0x0003 | float32 | 目标力矩 |
|  | Mode | 0x0004 | uint8 | 运行模式 |
|  | Enable | 0x0005 | uint8 | 使能控制 |
|  | Kp | 0x0006 | float32 | PID 比例系数 |
|  | Ki | 0x0007 | float32 | PID 积分系数 |
|  | Kd | 0x0008 | float32 | PID 微分系数 |
|  | MaxOutput | 0x0009 | float32 | PID 输出限幅 |
| 状态 / 监测类 | FeedbackPosition | 0x0101 | float32 | 反馈位置（实际位置） |
|  | FeedbackSpeed | 0x0102 | float32 | 反馈速度（实际速度） |
|  | FeedbackTorque | 0x0103 | float32 | 反馈力矩（实际力矩） |
|  | Temperature | 0x0104 | float32 | 设备温度 |
|  | Voltage | 0x0105 | float32 | 设备电压 |
|  | Current | 0x0106 | float32 | 设备电流 |
|  | StatusFlags | 0x0107 | uint32 | 设备状态位 |
| 系统 / 通用类 | ErrorCode | 0x0201 | uint16 | 错误码 |
|  | TextMessage | 0x0202 | UTF-8 字符串 | 文本消息 |
|  | TimestampMs | 0x0203 | uint64 | 时间戳（毫秒） |
|  | HeartbeatIntervalMs | 0x0204 | uint32 | 心跳间隔（毫秒） |

4.4 消息类型定义（MsgType）

消息类型定义上位机与设备的通信业务类型，各类型枚举值、数值、建议 TLV 载荷与用途如下：

| MsgType 名称 | 枚举值 | 数值 | Payload 建议包含的 TlvType | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HELLO | MsgType::HELLO | 0x01 | TimestampMs、HeartbeatIntervalMs（可选） | 握手 / 建链，设备初次连接的身份确认 |
| HEARTBEAT | MsgType::HEARTBEAT | 0x02 | TimestampMs、StatusFlags（可选） | 心跳消息，维持连接并确认设备在线状态 |
| SET_TARGET | MsgType::Set_TARGET | 0x10 | TargetPosition/TargetSpeed/TargetTorque（至少一个） | 设置控制目标值（如电机转速、机械臂角度） |
| SET_PARAMS | MsgType::SET_PARAMS | 0x11 | Kp/Ki/Kd/MaxOutput/Mode/Enable（按需） | 设置系统参数（如 PID 参数、运行模式） |
| CONTROL_CMD | MsgType::CONTROL_CMD | 0x12 | Enable 或自定义 uint8 类型指令 | 即时控制指令（如启动 / 停止、急停、复位） |
| TELEMETRY | MsgType::TELEMETRY | 0x20 | FeedbackPosition/FeedbackSpeed/Temperature 等 | 遥测数据上报，设备实时状态推送 |
| ACK | MsgType::ACK | 0x7F | Seq、ErrorCode（可选） | 应答消息，确认接收 / 处理对方发送的帧 |

五、线程模型设计

为保证系统实时性、界面流畅性与数据可靠性，本项目采用3 线程模型设计，严格划分各线程职责，通过 Qt 信号槽机制实现线程间安全通信，避免跨线程数据竞争。

5.1 线程 1：主线程（UI / 轻量业务）

- 归属框架：Qt 默认 GUI 线程，所有 UI 控件必须在此线程创建与绘制

- 核心对象：MainWindow、PlotWidget等所有界面组件

- 核心职责：界面元素绘制、用户交互响应、数据可视化展示

- 设计约束：

  - 仅接收其他线程处理后的数据快照 / 整理后数据，不参与任何重计算、协议解析、串口访问；

  - 不直接操作系统核心状态数据，仅做展示用数据拷贝。

5.2 线程 2：数据处理线程（串口 + 协议 + 实时控制）

- 核心定位：系统核心业务线程，实时性要求最高

- 核心对象：SerialDevice、FrameCodec、TlvCodec、ControlManager、SysInfo

- 核心职责：

  - 串口数据收发：响应QSerialPort::readyRead信号，读取硬件字节流；

  - 协议编解码：完成帧解析、TLV 数据编解码，生成标准业务数据；

  - 系统状态更新：将设备上报的遥测数据更新至SysInfo，作为系统唯一权威状态源；

  - 实时控制计算：周期性执行 PID/MPC 算法，生成控制量并封装为通信帧下发；

  - 样本生成：将解析后的遥测数据封装为Sample结构，发送至日志线程。

  - 设计约束：

  - SysInfo仅在此线程写入，其他线程仅能通过信号槽读取快照；

  - 所有操作均为轻量实时操作，避免耗时 IO / 计算阻塞线程；

  - 线程间通信采用QueuedConnection方式，保证数据安全。

5.3 线程 3：日志与绘图数据线程（缓存处理 + 文件存储）

- 核心定位：耗时操作隔离线程，解耦实时业务与非实时业务

- 核心对象：FileManager/LogWorker、DataBuffer

- 核心职责：

  - 数据缓存：维护环形缓冲区，接收并存储来自数据处理线程的Sample序列；

  - 文件 IO：按批量将缓存数据写入日志文件（CSV / 二进制），避免在实时线程执行磁盘 IO；

  - 绘图数据预处理：对缓存数据进行下采样 / 裁剪，生成适合 UI 绘制的PlotDataChunk；

  - 数据分发：将预处理后的绘图数据发送至主线程，用于实时曲线展示。

  - 设计约束：

  - 不直接操作任何 Qt GUI 控件，仅负责绘图数据准备；

  - 所有耗时操作（文件读写、数据预处理）均在此线程完成，不阻塞其他线程；

  - DataBuffer仅在此线程内部读写，无需额外互斥锁。

六、日志与绘图缓存区设计

为实现线程 2 与线程 3 的高效数据传递，同时为实时曲线提供限定时间窗口的历史数据，本项目在core/DataBuffer中实现固定容量环形缓冲区方案，兼顾内存可控性与实现简洁性。

### 6.1 核心数据结构定义

### 6.1.1 Sample（遥测样本结构）

单个遥测样本，由设备 TELEMETRY 帧解析生成，包含设备一次上报的所有核心状态数据

struct Sample {

quint64 timestampMs; // 毫秒级时间戳

float position; // 反馈位置

float speed; // 反馈速度

float current; // 设备电流

float voltage; // 设备电压

quint32 statusFlags; // 设备状态位

};

### 6.1.2 DataBuffer（环形缓冲区）

固定容量环形缓冲区，仅在线程 3内部读写，核心设计如下：

- 内部容器：QVector<Sample> m_buffer;（长度固定为capacity，对应最近 N 秒数据）；

- 状态标识：int m_writeIndex;（当前写入位置）、bool m_filled;（缓冲区是否已循环覆盖）；

- 对外接口（仅日志线程调用）：

  - void append(const Sample &s);：写入单个样本，缓冲区满时覆盖最老数据；

  - QVector<Sample> window() const;：返回当前时间窗口内的所有样本拷贝，用于生成绘图数据。

### 6.2 线程间访问策略

- 线程 2（数据处理）：解析 TELEMETRY 帧后构造Sample，通过telemetrySampleReady(Sample)信号发送至线程 3，不直接访问 DataBuffer；

- 线程 3（日志与绘图）：LogWorker持有DataBuffer实例，在appendSample(Sample)槽中调用dataBuffer.append(s)，定时调用window()获取数据并预处理为PlotDataChunk，发送至主线程；

- 线程 1（UI）：不直接访问 DataBuffer，仅通过historyDataReady(PlotDataChunk)信号接收整理后的数据拷贝，在PlotWidget内部转换为绘制格式后展示。

### 6.3 方案优势

- 内存可控：固定容量仅保留最近 N 秒数据，长期运行无内存泄漏风险；

- 线程边界清晰：数据生产（线程 2）- 缓存 / 处理（线程 3）- 消费展示（线程 1），解耦各模块；

- 实现简洁：比无锁队列实现简单，比动态数组更适配工业实时仿真的有限历史数据场景；

- 性能高效：缓冲区内部操作均为内存级操作，无磁盘 IO / 网络通信开销，保证数据处理效率。

## 七、实时控制主循环逻辑

本项目实时控制逻辑遵循初始化→持续状态更新→周期性控制计算→输出的核心流程，结合 3 线程模型实现全流程异步非阻塞运行，保证系统实时性与稳定性，整体流程分为初始化阶段与稳定运行阶段。

## 7.1 初始化阶段（程序启动，仅执行一次）

核心目标：完成对象创建、线程绑定、信号槽连接，为稳定运行做准备，具体步骤：

- 核心对象创建：实例化协议层（FrameCodec、TlvCodec）、控制层（ControlManager、SysInfo、DataBuffer）、设备层（SerialDevice）、日志层（LogWorker/FileManager）对象，并完成基础配置（如串口参数、缓冲区容量）；

- 工作线程创建：创建DataWorkerThread（承载线程 2 所有对象）、LogWorkerThread（承载线程 3 所有对象）并启动；

- 对象线程绑定：通过moveToThread()将各模块对象绑定至目标工作线程，保证线程内对象运行上下文统一；

- 信号槽连接：基于 Qt QueuedConnection 方式建立所有跨线程 / 模块的信号槽连接，核心连接如下：

  - 串口 RX → FrameCodec::feedBytes () → frameReceived (...)；

  - frameReceived → TLV 解码 → SysInfo 更新 → 发送 Sample 至日志线程；

  - 日志线程 → 填充 DataBuffer → 生成 PlotDataChunk → 发送至 UI 线程；

  - UI 用户操作 → 发送设定值 / 指令 → ControlManager/SysInfo 更新。

## 7.2 稳定运行阶段（初始化完成后，持续循环）

核心目标：实现设备状态实时更新、周期性控制计算、数据日志与可视化的并行运行，各环节异步非阻塞，具体分为 4 个核心环节：

### 7.2.1 状态更新（异步事件驱动，线程 2）

设备按约定周期发送 TELEMETRY 帧，触发QSerialPort::readyRead信号，线程 2 执行以下操作：

- SerialDevice读取串口字节流，调用FrameCodec::feedBytes()进行帧解析；

- FrameCodec解析出完整帧后，发出frameReceived(msgType, seq, payload)信号；

- 若为 TELEMETRY 帧，调用TlvCodec::decode()解析 payload 为物理量，更新SysInfo中的当前系统状态；

- 构造Sample结构，通过telemetrySampleReady(Sample)信号发送至线程 3。核心结果：SysInfo始终反映设备最新一帧遥测状态，为控制算法提供实时采样值。

### 7.2.2 控制计算与输出（周期性定时器，线程 2）

由ControlManager持有周期定时器（默认 50ms，可配置），定时器到期时线程 2 执行以下闭环控制流程：

- 读状态：从SysInfo读取最新的设备状态快照（位置、速度、电流、状态位等）；

- 算控制：结合 UI 下发的设定值 / 运行模式，执行 PID/MPC 等控制算法，计算生成新的控制量（如目标速度、力矩、电流）；

- 编数据：调用TlvCodec::encode()将控制量编码为 TLV payload；

- 封帧：调用FrameCodec::encodeFrame()将 payload 封装为标准通信帧（如 SET_TARGET/CONTROL_CMD）；

- 下发：调用SerialDevice::write()将通信帧通过串口下发至设备。核心设计：控制循环仅依赖线程 2 内部数据，不阻塞串口接收，串口输入由readyRead信号异步驱动，保证实时性。

### 7.2.3 日志与绘图数据处理（异步，线程 3）

线程 3 持续接收线程 2 的Sample数据，执行非实时性数据处理操作：

- 数据缓存：将Sample写入DataBuffer环形缓冲区，保留最近 N 秒历史数据；

- 绘图数据预处理：周期性（如 50ms）从缓冲区提取可视窗口数据，进行下采样 / 裁剪，生成轻量的PlotDataChunk；

- 数据分发：通过historyDataReady(PlotDataChunk)信号将绘图数据发送至主线程；

- 文件存储：按批量将缓冲区中的Sample数据写入日志文件（CSV / 二进制），避免单条写入的磁盘 IO 开销。

### 7.2.4 UI 展示（异步，线程 1）

主线程仅做数据消费与展示，不参与任何业务逻辑处理，核心操作：

- 接收SysSnapshot信号（来自线程 2），更新界面数值显示（如当前位置、速度、温度）与状态指示灯；

- 接收PlotDataChunk信号（来自线程 3），更新PlotWidget内部数据模型，触发update()实现实时曲线绘制；

- 响应用户交互操作，将用户设定值 / 控制指令通过信号发送至线程 2 的ControlManager。

## 7.3 整体时序总结

初始化完成后，系统进入稳定运行状态，各环节并行工作、异步通信：

- 核心控制闭环：串口接收→状态更新→控制计算→指令下发，全程在线程 2内完成，保证实时性；

- 非实时业务：日志记录、绘图数据预处理，全程在线程 3内完成，不阻塞核心控制；

- UI 展示：主线程仅消费其他线程处理后的数据，保证界面流畅无卡顿；

- 人机闭环：用户操作→线程 2 更新设定值→控制算法调整→设备状态变化→UI 展示→用户再次操作，形成完整的人机交互控制链路。

## 八、一次控制操作的完整执行路径（以 SET_TARGET 为例）

为清晰展示系统内数据流转与模块协作，以用户设置目标位置（SET_TARGET） 为例，说明从用户操作到设备响应的完整执行路径：

- 用户操作（线程 1）：在MainWindow中修改目标位置，点击确认，UI 将目标值写入本地模型，发出targetUpdated(TargetData data)信号；

- 设定值更新（线程 2）：ControlManager接收信号，将目标位置存入内部状态，等待下一次控制周期生效；

- 设备状态采样（线程 2）：设备周期性上报 TELEMETRY 帧，线程 2 解析后更新SysInfo，并将样本发送至线程 3；

- 控制计算与下发（线程 2）：控制定时器到期，ControlManager读取SysInfo最新状态 + 本地目标位置，执行 PID 算法计算控制量，封装为 SET_TARGET 帧通过串口下发至设备；

- 设备响应：设备接收 SET_TARGET 帧，调整运行状态，后续上报的 TELEMETRY 帧将包含更新后的实际位置；

- 数据可视化与日志（线程 2+3+1）：线程 2 将设备新状态更新至SysInfo并发送样本至线程 3，线程 3 预处理后发送绘图数据至主线程，UI 更新数值与实时曲线，同时线程 3 将数据写入日志文件；

- 用户感知：用户在 UI 中看到设备实际位置向目标位置逼近，完成一次控制操作的人机闭环。