计算机实时仿真程化目录结构

ProjectRoot/

├── CMakeLists.txt              # 项目构建配置

├── main.cpp                    # 程序入口

├── ui/                         # 用户界面层

│   ├── MainWindow.h

│   ├── MainWindow.cpp

│   ├── MainWindow.ui

│   └── PlotWidget/             # 实时绘图组件

│       ├── PlotWidget.h

│       └── PlotWidget.cpp

├── core/                       # 核心控制层

│   ├── ControlManager.h        # 系统主控

│   ├── ControlManager.cpp

│   ├── SysInfo.h               # 系统状态信息

│   ├── SysInfo.cpp

│   └── DataBuffer.h            # 数据缓存

├── algorithm/                  # 算法层

│   ├── IAlgorithm.h            # 算法抽象接口

│   ├── PIDAlgorithm.h

│   ├── PIDAlgorithm.cpp

│   ├── MPCAlgorithm.h

│   └── MPCAlgorithm.cpp

├── model/                      # 模型层有一些算法需要预测

│   ├── ObjectModel.h           # 预测模型

│   └── ObjectModel.cpp

├── device/                     # 硬件抽象层

│   ├── DeviceInterface.h       # 设备抽象接口

│   ├── SerialDevice.h          # 串口设备实现

│   └── SerialDevice.cpp

├── file/                       # 文件管理层

│   ├── FileManager.h

│   └── FileManager.cpp

└── resources/                  # 资源文件

├── icons/

└── styles/

├── protocol/              # 协议层（新增）

│   ├── FrameCodec.h/cpp   # 帧编解码

│   ├── TlvCodec.h/cpp     # TLV 编解码

│   └── SerialProtocol.h/cpp

数据流

串口 RX → FrameCodec.feedBytes() → 完整帧

→ TlvCodec::decode(payload) → 参数列表

→ ControlManager / SysInfo 更新

ControlManager → SysInfo / 设定值

→ TlvCodec::encode() → payload

→ FrameCodec.encodeFrame() → QByteArray

→ SerialDevice.write()

上位机 - 设备通信协议规范

1. 协议概述

本协议定义了上位机（Qt/C++）与设备之间的双向通信帧格式，采用 “帧头 + TLV 载荷” 的灵活结构，支持控制指令下发、状态数据上报、系统交互等场景，具备版本兼容、CRC 校验、ACK 确认等可靠性机制。

2. 帧结构定义

2.1 整体帧结构（收发共用）

整帧由固定头部、可变 TLV 载荷组成，具体字段如下：

表格

| 字段 | 类型 | 长度 (字节) | 偏移 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOF | 固定值 | 2 | 0 | 帧起始符，固定为 0x55 0xAA（对应常量 SOF0=0x55、SOF1=0xAA） |
| Version | uint8 | 1 | 2 | 协议版本号，默认值：1（对应常量 PROTOCOL_VERSION=1） |
| MsgType | uint8 | 1 | 3 | 消息类型（详见 2.4 节） |
| Flags | uint8 | 1 | 4 | 标志位：- 0x01（FLAG_NEED_ACK）：该帧需要设备返回 ACK- 0x02（FLAG_IS_ACK）：该帧是 ACK 响应帧 |
| Seq | uint16 | 2 | 5 | 帧序列号，用于去重、排序、ACK 匹配 |
| PayloadLen | uint16 | 2 | 7 | 载荷长度，N = Payload 字段的字节数 |
| Payload | 字节数组 | N | 9 | TLV 列表（详见 2.3 节） |
| CRC16 | uint16 | 2 | 9+N | CRC16-CCITT 校验，覆盖 SOF 到 Payload 的所有字节 |

2.2 帧长度说明

- 头部固定长度：11 字节（对应常量 FRAME_HEADER_SIZE=11），计算逻辑：SOF (2)+Version (1)+MsgType (1)+Flags (1)+Seq (2)+PayloadLen (2)+CRC16 (2) = 11

- 整帧总长度 = 11 + N（N 为 Payload 字段字节数）

- N 为 PayloadLen 字段的数值（TLV 列表总字节数）

- 单帧最大长度：2048 字节（对应常量 MAX_FRAME_LEN=2048）

2.3 TLV（Type-Length-Value）格式

Payload 字段为 TLV 列表，单个 TLV 单元格式如下：

表格

| 子字段 | 类型 | 长度 (字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | uint16 | 2 | TLV 类型（详见 2.3.1 节） |
| Length | uint16 | 2 | Value 字段的字节数 |
| Value | 字节数组 | 可变 | 具体业务数据（按类型解析） |

说明：多个 TLV 单元连续排列组成 Payload，无分隔符，通过 Length 字段分割解析。

3. TLV 类型定义（TlvType）

3.1 具体 TlvType 列表

表格

| 分类 | TlvType 名称 | 数值 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制 / 设定类 | TargetPosition | 0x0001 | float32 | 目标位置 |
|  | TargetSpeed | 0x0002 | float32 | 目标速度 |
|  | TargetTorque | 0x0003 | float32 | 目标力矩 |
|  | Mode | 0x0004 | uint8 | 运行模式 |
|  | Enable | 0x0005 | uint8 | 使能控制 |
|  | Kp | 0x0006 | float32 | PID 比例系数 |
|  | Ki | 0x0007 | float32 | PID 积分系数 |
|  | Kd | 0x0008 | float32 | PID 微分系数 |
|  | MaxOutput | 0x0009 | float32 | PID 输出限幅 |
| 状态 / 监测类 | FeedbackPosition | 0x0101 | float32 | 反馈位置（实际位置） |
|  | FeedbackSpeed | 0x0102 | float32 | 反馈速度（实际速度） |
|  | FeedbackTorque | 0x0103 | float32 | 反馈力矩（实际力矩） |
|  | Temperature | 0x0104 | float32 | 设备温度 |
|  | Voltage | 0x0105 | float32 | 设备电压 |
|  | Current | 0x0106 | float32 | 设备电流 |
|  | StatusFlags | 0x0107 | uint32 | 设备状态位 |
| 系统 / 通用类 | ErrorCode | 0x0201 | uint16 | 错误码 |
|  | TextMessage | 0x0202 | UTF-8 字符串 | 文本消息 |
|  | TimestampMs | 0x0203 | uint64 | 时间戳 |
|  | HeartbeatIntervalMs | 0x0204 | uint32 | 心跳间隔 |

4. 消息类型定义（MsgType）

4.1 具体 MsgType 列表

表格

| MsgType 名称 | 枚举值 | 数值 | Payload 建议包含的 TlvType | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HELLO | MsgType::HELLO | 0x01 | TimestampMs、HeartbeatIntervalMs（可选） | 握手 / 建链消息：设备初次连接时的身份确认 |
| HEARTBEAT | MsgType::HEARTBEAT | 0x02 | TimestampMs、StatusFlags（可选） | 心跳消息：维持连接，确认设备在线状态 |
| SET_TARGET | MsgType::Set_TARGET | 0x10 | TargetPosition/TargetSpeed/TargetTorque（至少一个） | 设置目标值：比如控制电机到指定转速、机械臂到指定角度 |
| SET_PARAMS | MsgType::SET_PARAMS | 0x11 | Kp/Ki/Kd/MaxOutput/Mode/Enable（按需） | 设置参数：比如调整 PID 参数、串口波特率、传感器阈值 |
| CONTROL_CMD | MsgType::CONTROL_CMD | 0x12 | Enable 或自定义 uint8 类型指令 | 控制指令：比如启动 / 停止、急停、复位等即时操作 |
| TELEMETRY | MsgType::TELEMETRY | 0x20 | FeedbackPosition/FeedbackSpeed/Temperature 等 | 遥测数据：设备上报状态（如温度、电压、位置、运行状态） |
| ACK | MsgType::ACK | 0x7F | Seq、ErrorCode（可选） | 应答消息：收到其他消息后回复，确认已接收 / 处理 |

1.2 技术栈

- 开发语言：C++17

- 框架：Qt 6

- 架构模式：MVC + 模块化分层

- 通信方式：串口（QSerialPort）

### 3.6 数据执行逻辑概览（从用户操作到设备响应）

为了便于整体把握「一次控制操作」在系统内的执行路径，现以 SET_TARGET / 控制命令为例，对完整数据执行逻辑做总结：

1. **用户侧：发起控制意图（线程 1 / UI）**

- 用户在 `MainWindow` 中修改目标值、模式或点击「启动/停止」等按钮。

- UI 将最新的设定值/控制指令写入本地表单模型，并通过信号发送给线程 2 中的 `ControlManager`：

- 如：`emit targetUpdated(TargetData data);`

- 如：`emit controlCommandIssued(ControlCmd cmd);`

2. **设定值生效：更新控制目标（线程 2 / 数据处理）**

- `ControlManager` 在线程 2 内接收到上述信号，将设定值/命令存入内部状态（例如目标位置/速度、使能标志、控制模式等）。

- 此时设备尚未立即变化，真正的控制输出会在下一次控制周期内计算并下发。

3. **状态采样：设备反馈驱动当前状态（线程 2 / 数据处理）**

- 设备按照协议周期性上报 TELEMETRY 帧。

- 串口 RX 触发 `QSerialPort::readyRead`：

- `SerialDevice` 读取字节流 → `FrameCodec::feedBytes()`。

- 解析出完整 TELEMETRY 帧后，`FrameCodec` 发出 `frameReceived(TELEMETRY, seq, payload)`。

- 数据处理线程中对 payload 调用 `TlvCodec::decode()`，得到位置/速度/电流/电压等物理量：

- 这些值被写入 `SysInfo` 中，形成「最新一帧设备状态」。

- 同时封装为 `Sample` 结构，通过信号送往线程 3，用于日志与绘图。

4. **控制执行：周期性读取最新状态并下发控制量（线程 2 / 数据处理）**

- 控制周期定时器（例如 50 ms）在 `ControlManager` 内触发：

1. 从 `SysInfo` 读取当前状态（最近一次 TELEMETRY 的结果）。

2. 结合第 2 步保存的设定值/控制命令，执行 PID/MPC 等控制算法，计算新的输出（如目标电流/目标速度）。

3. 将计算结果封装为 TLV payload，调用 `FrameCodec::encodeFrame()` 组装 `SET_TARGET` / `CONTROL_CMD` 帧。

4. 调用 `SerialDevice::write()` 通过串口发送到设备。

- 由此，在控制周期的每个 tick 内，系统都实现了“读取最新反馈 → 对比设定值 → 计算控制量 → 输出”的闭环。

5. **数据记录与可视化：从缓存到曲线和日志（线程 3 + 线程 1）**

- 线程 3（日志与绘图数据）：

- 通过 `appendSample(Sample)` 槽接收来自线程 2 的样本，将其写入 `DataBuffer` 环形缓冲区。

- 周期性从 `DataBuffer` 中提取最近 N 秒的样本窗口，下采样/裁剪后生成 `PlotDataChunk`。

- 将 `PlotDataChunk` 通过 `historyDataReady(PlotDataChunk)` 信号发往主线程，同时按批写入日志文件。

- 线程 1（UI）：

- 接收 `SysSnapshot` 信号，用于数值显示和状态指示灯。

- 接收 `PlotDataChunk` 信号，更新 `PlotWidget` 的数据模型并触发绘图。

6. **用户感知与反馈闭环**

- 用户在 UI 中看到的数值和曲线，来源于线程 2 中最新的设备状态 + 线程 3 中整理的历史样本。

- 用户的下一次操作（修改设定值/模式）再次进入上述流程，形成完整的人机闭环控制链路。

### ### 3.3 线程模型设计（UI + 数据处理 + 日志/绘图数据）

上位机采用 **3 线程模型**，在保证实时性的同时控制复杂度：

- **线程 1：主线程（UI / 轻量业务）**

- Qt 默认 GUI 线程。

- 负责：`MainWindow`、`PlotWidget` 等界面元素绘制与交互。

- 只接收「已经处理好的数据快照」，做数值显示和曲线刷新，不参与重计算、不直接访问串口。

- **线程 2：数据处理线程（串口 + 协议 + 实时控制）**

- 典型对象归属：

- `device/SerialDevice`（内部持有 `QSerialPort`）

- `protocol/FrameCodec`（`feedBytes` / `encodeFrame`）

- `protocol/TlvCodec`（至少 TELEMETRY 方向解码）

- `core/ControlManager`、`core/SysInfo`

- 职责：

- 串口 RX：`QSerialPort::readyRead` → `SerialDevice::onReadyRead()` → `FrameCodec::feedBytes()`。

- 帧解析：在同一线程内处理 `frameReceived(msgType, seq, payload)`，对 TELEMETRY 调用 `TlvCodec::decode()`，更新 `SysInfo`（当前值、电流、电压、状态位等）。

- 控制计算（可选）：定时读取 `SysInfo`，执行 PID/MPC，调用 `FrameCodec::encodeFrame()` + `SerialDevice::write()` 输出控制帧。

- 生成样本：将每个 TELEMETRY 解析后封装为 `Sample` 结构（时间戳 + 各物理量），通过 Qt 信号以 **QueuedConnection** 方式发送给日志线程。

- 约束：

- **`SysInfo` 仅在此线程写入**，是系统「当前状态」的唯一权威来源。

- UI 与日志线程只通过信号/快照读取，不直接跨线程修改。

- **线程 3：日志与绘图数据线程（缓存处理 + 文件存储）**

- 典型对象归属：

- `file/FileManager` 或专门的 `LogWorker` 类。

- 职责：

- 维护一个或多个环形缓冲区/队列，接收来自数据处理线程的 `Sample` 序列。

- 从缓冲区读取数据，按批量写入日志/数据文件（CSV/二进制），避免在串口线程或 UI 线程内进行磁盘 IO。

- 为曲线绘制准备数据：

- 从原始样本缓存中**下采样/裁剪**当前可视窗口数据（例如「最近 N 秒」）。

- 将已经整理好的 `PlotDataChunk`（少量点的集合）通过信号发给主线程中的 `PlotWidget`。

- 约束：

- 不直接操作任何 Qt GUI 控件，仅准备数据。

- 文件 IO、下采样等耗时操作都在此线程完成，保证串口与 UI 不被阻塞。

> 说明：Qt 要求所有 GUI 控件必须在主线程绘制，因此「画图相关的重数据处理」放在第三线程，「真正调用绘制 API」留在主线程，以信号/槽传递 `PlotDataChunk` 实现解耦。

### ### 3.4 日志与绘图缓存区设计（方案 B：环形缓冲区）

为在线程 2（数据处理）与线程 3（日志/绘图数据）之间传递遥测样本，同时为曲线提供限定窗口的历史数据，本项目在 `core/DataBuffer` 内实现一个**固定容量环形缓冲区**（方案 B）。

## 1. **数据结构定义**

- `Sample`：单个遥测样本，来源于 TELEMETRY 解码：

```cpp

struct Sample {

quint64 timestampMs;

float   position;

float   speed;

float   current;

float   voltage;

quint32 statusFlags;

};

```

- `DataBuffer`：固定容量环形缓冲区，仅在**线程 3**内部读写：

- 内部持有 `QVector<Sample> m_buffer;`，长度固定为 `capacity`（例如对应最近 N 秒数据量）。

- 维护 `int m_writeIndex;` 与 `bool m_filled;` 等索引状态，表示当前写入位置与是否已经循环覆盖。

- 对外提供只在日志线程内调用的接口：

- `void append(const Sample &s);`：写入一个样本（覆盖最老数据）。

- `QVector<Sample> window() const;`：返回当前时间窗口内的拷贝，用于生成绘图数据。

## 2. **线程间访问策略**

- **线程 2（数据处理线程）**

- 在解析 TELEMETRY 后构造 `Sample`，通过信号 `telemetrySampleReady(Sample)` 发送给线程 3 中的 `LogWorker::appendSample(Sample)` 槽。

- 线程 2 不直接访问 `DataBuffer`，避免跨线程共享可变状态。

- **线程 3（日志/绘图数据线程）**

- `LogWorker` 持有一个 `DataBuffer` 实例，仅在本线程中：

- 在 `appendSample(Sample s)` 槽中调用 `dataBuffer.append(s)`，把样本写入环形缓冲区。

- 定时（如 50ms）调用 `dataBuffer.window()` 获取当前窗口数据，进一步下采样/裁剪生成 `PlotDataChunk`。

- 将下采样后的 `PlotDataChunk` 通过信号 `historyDataReady(PlotDataChunk)` 发送到主线程。

- 由于 `DataBuffer` 只在日志线程内部访问，正常情况下无需额外互斥锁。

- **线程 1（主线程 / UI）**

- 不直接访问 `DataBuffer` 或环形缓冲区。

- 仅通过接收 `historyDataReady(PlotDataChunk)` 信号获得一份已经整理好的数据拷贝，在 `PlotWidget` 内部存成自己的 `QVector<QPointF>` 或类似结构后绘制。

## 3. **方案 B 的优势总结**

- **固定容量、内存可控**：环形缓冲区只保留最近 N 秒数据，长期运行不会无限增长。

- **线程边界清晰**：数据生产在线程 2，缓存与文件写入/下采样在线程 3，主线程只消费经过整理的数据副本。

- **实现复杂度适中**：比无锁队列简单，又比单纯动态数组更工程化，适合当前实时曲线 + 日志场景。

### ### 3.5 实时控制主循环逻辑（初始化 → 状态更新 → 控制计算 → 输出）

从全局视角看，上位机的实时控制逻辑可以概括为一条主线：

> **一次性初始化 → 持续接收遥测并更新当前状态 → 周期性读取最新状态做控制计算 → 输出控制帧 → 循环往复**

结合三线程模型，具体分解如下：

## 1. **初始化阶段（程序启动时，仅执行一次）**

- 创建并配置核心对象：

- 协议层：`FrameCodec`、`TlvCodec`。

- 控制核心：`ControlManager`、`SysInfo`、`DataBuffer`。

- 设备层：`SerialDevice`（配置串口参数并准备打开）。

- 日志与绘图：`LogWorker` / `FileManager`。

- 创建并启动两个工作线程：

- `DataWorkerThread`：承载 `SerialDevice`、`FrameCodec`、`ControlManager`、`SysInfo`。

- `LogWorkerThread`：承载 `LogWorker`（内部持有 `DataBuffer` 等）。

- 通过 `moveToThread()` 将上述对象绑定到目标线程。

- 建立信号/槽连接（均为 QueuedConnection）：

- 串口 RX → `FrameCodec::feedBytes()` → `frameReceived(...)`。

- `frameReceived` → TELEMETRY 解析 → 更新 `SysInfo` → 发出 `Sample` 给日志线程。

- 日志线程从 `Sample` 填充 `DataBuffer`，生成 `PlotDataChunk` 通知 UI。

- UI 发命令/设定值信号到 `ControlManager` / `SerialDevice`。

## 2. **状态更新（异步、事件驱动，在线程 2 内持续运行）**

- 设备按约定周期发送 TELEMETRY 帧，`QSerialPort::readyRead` 触发：

- 线程 2 中的 `SerialDevice` 读取字节流并调用 `FrameCodec::feedBytes()`。

- `FrameCodec` 解析出完整帧后发出 `frameReceived(msgType, seq, payload)`（仍在线程 2）。

- 若为 TELEMETRY：

- 使用 `TlvCodec::decode()` 解析 payload 得到物理量（位置、速度、电流、电压、状态位等）。

- 更新 `SysInfo` 中的「当前状态」字段（仅线程 2 写入）。

- 组装 `Sample` 结构并通过 `telemetrySampleReady(Sample)` 信号发送给线程 3。

- 结果：`SysInfo` 始终反映“最近一帧遥测”的当前状态，为控制算法提供最新采样值。

## 3. **控制计算与输出（周期性定时器，在线程 2 内运行）**

- 在线程 2 中，由 `ControlManager` 持有一个周期定时器（例如 50 ms）：

- 每次定时到期时：

1. 从 `SysInfo` 读取最新的状态快照（位置、速度、状态位等）。

2. 结合来自 UI 的设定值/模式（通过信号更新到 `ControlManager` 内部），执行 PID/MPC 等控制算法，计算出新的控制量（如目标电流/力矩/速度等）。

3. 使用 `TlvCodec` 将控制量编码为 TLV payload。

4. 调用 `FrameCodec::encodeFrame()` 组装控制帧（如 `SET_TARGET` / `CONTROL_CMD`）。

5. 通过 `SerialDevice::write()` 将控制帧发送到设备。

- 该循环仅依赖本线程内的 `SysInfo` 与设定值，不直接阻塞等待串口，串口输入由 readyRead 驱动。

## 4. **UI 与日志的并行工作（不阻塞主控制循环）**

- **线程 3：日志与绘图数据线程**

- 持续接收来自线程 2 的 `Sample`，写入 `DataBuffer` 环形缓冲区。

- 周期性（如 50 ms）从缓冲区中提取当前可视时间窗口的样本，做下采样/裁剪，生成 `PlotDataChunk`。

- 通过 `historyDataReady(PlotDataChunk)` 信号将绘图数据发送到主线程。

- 以批量方式将历史样本写入日志文件（CSV/二进制），不阻塞串口接收和控制计算。

- **线程 1：主线程 / UI**

- 槽函数接收：

- `SysSnapshot`（来自线程 2）：用于数值显示（当前值、状态灯等）。

- `PlotDataChunk`（来自线程 3）：更新 `PlotWidget` 内部的数据容器并触发 `update()`。

- 不做协议解析、不直接访问 `DataBuffer`，仅消费数据副本，保证界面流畅性。

## 5. **整体时序总结**

- 初始化完成后，程序进入稳定运行阶段：

- 串口接收 + 状态更新 + 控制计算 + 控制输出均在**数据处理线程**内完成，形成闭环。

- 日志记录与曲线数据整理在线程 3 内异步执行。

- UI 线程只负责显示，不参与任何重计算或 IO。

- 可以概括为一个简化循环思路：

- **初始化 →（后台持续接收并更新状态）→ 控制线程周期性读取最新状态做控制计算并输出 → 日志/绘图线程从缓存中消费历史样本 → UI 展示结果**。