上位机软件设计说明书（Software Design Specification）

1. 文档概述

1.1 编写目的

本文档用于描述上位机软件系统的整体设计方案，包括系统架构、功能模块、通信协议、数据流程以及系统运行机制。

该文档为软件开发、测试和维护提供技术依据。

1.2 适用范围

本软件适用于通过串口与硬件设备进行通信的监控与控制系统，例如实验设备控制系统、工业检测系统以及数据采集系统。

1.3 术语说明

上位机：运行在PC端，用于控制或监测设备的软件系统。

设备端：与上位机通信的硬件设备，例如单片机、传感器设备等。

通信协议：上位机与设备之间约定的数据交换格式。

2. 系统总体描述

系统通过串口通信与硬件设备连接，实现设备控制、实时图像展示、数据展示以及日志管理。

系统主要功能包括：

1. 设备连接与串口配置

2. 设备控制（启动、停止）

3. 参数设置

4. 实时图像展示

5. 数据展示

6. 日志记录

7. 数据保存

3. 系统总体架构

软件采用分层架构设计：

UI界面层

↓

控制逻辑层

↓

设备管理层

↓

协议层

↓

通信层

↓

硬件设备

各层之间职责清晰，避免模块耦合，提高系统可维护性。

4. 系统架构模块说明

UI界面层

负责用户交互，包括控制面板、图像显示、数据展示和日志窗口。

控制逻辑层

负责处理用户操作逻辑，例如启动设备、停止设备、参数配置等。

设备管理层

负责设备对象管理以及设备状态维护。

协议层

负责通信协议的封装和解析。

通信层

负责串口通信，包括数据发送与接收。

工具模块

提供日志管理、配置管理等基础功能。

5. UI界面设计

软件主界面由以下部分组成：

左侧控制区：

包含开始、停止、清除、设置参数、设置串口、保存方式等控制按钮。

顶部状态区：

显示设定值、当前值以及时间信息。

中间图像展示区：

显示设备传输的实时图像数据。

下方数据展示区：

显示设备采集的数值数据。

底部日志区：

显示系统日志和通信日志。

6. 功能模块设计

上位机软件系统

│

├── UI界面层

│

│   ├── MainWindow（主界面）

│   │

│   ├── 控制面板模块（左侧）

│   │   ├── 开始

│   │   ├── 停止

│   │   ├── 清除

│   │   ├── 设置参数

│   │   ├── 设置串口

│   │   └── 保存方式

│   │

│   ├── 状态显示模块（顶部）

│   │   ├── 设定值显示

│   │   ├── 当前值显示

│   │   └── 时间显示

│   │

│   ├── 图像展示模块（中间）

│   │   └── ImageDisplayWidget

│   │        ├── 图像显示

│   │        └── 图像刷新

│   │

│   ├── 数据展示模块（下方）

│   │   └── DataDisplayWidget

│   │        ├── 数值数据

│   │        ├── 表格数据

│   │        └── 数据刷新

│   │

│   └── 日志显示模块（底部）

│        └── LogWidget

│             ├── 系统日志

│             ├── 通信日志

│             └── 操作日志

│

├── 控制逻辑层（Controller）

│

│   ├── DeviceController

│   │   ├── StartDevice()

│   │   ├── StopDevice()

│   │   └── ClearData()

│   │

│   ├── SerialController

│   │   ├── OpenSerial()

│   │   └── CloseSerial()

│   │

│   └── ParameterController

│        └── SetParameter()

│

├── 设备管理层（Device Manager）

│

│   └── DeviceManager

│        ├── 设备状态管理

│        ├── 设备数据缓存

│        └── 设备信息管理

│

├── 数据处理层（Data Processing）

│

│   ├── DataProcessor

│   │   ├── 数据解析

│   │   ├── 图像数据处理

│   │   └── 数值数据处理

│   │

│   └── DataStorage

│        ├── 数据保存

│        └── 文件导出

│

├── 协议层（Protocol）

│

│   └── DeviceProtocol

│        ├── PackFrame()

│        ├── ParseFrame()

│        └── CRC_Check()

│

├── 通信层（Communication）

│

│   └── SerialPortManager

│        ├── 打开串口

│        ├── 关闭串口

│        ├── 发送数据

│        └── 接收数据

│

└── 系统工具模块（Utils）

├── LogManager

├── ConfigManager

└── CRC

MainWindow

系统主窗口，负责整体界面布局。

ControlPanel

实现设备控制按钮逻辑。

ImageDisplayWidget

实现图像显示功能。

DataDisplayWidget

显示实时数据。

LogWidget

显示系统运行日志。

SerialSettingWidget

实现串口配置功能。

7. 控制层设计

DeviceController

负责设备控制逻辑。

主要函数：

StartDevice()

StopDevice()

ClearData()

SerialController

负责串口控制。

主要函数：

OpenSerial()

CloseSerial()

ParameterController

负责设备参数配置。

8. 通信模块设计

通信模块负责串口通信。

主要功能：

1. 打开串口

2. 关闭串口

3. 数据发送

4. 数据接收

5. 接收缓存处理

核心类：

SerialPortManager

9. 通信协议设计

通信协议用于定义上位机与设备之间的数据交互格式。

数据帧结构：

| 帧头 | 设备ID | 指令码 | 数据长度 | 数据 | CRC |

示例：

AA 55 01 02 04 10 20 30 40 CRC

指令示例：

0x01 设备启动

0x02 设备停止

0x03 设置参数

0x04 查询状态

10. 数据处理模块

设备返回的数据需要进行解析和处理。

数据处理流程：

设备 → 通信层 → 协议解析 → 数据处理 → UI显示

DataProcessor模块主要负责：

数据解析

数据转换

数据缓存

11. 日志系统设计

日志系统用于记录软件运行状态。

日志类型：

系统日志

通信日志

操作日志

日志流程：

模块产生日志 → LogManager → UI显示

12. 数据流程设计

系统数据流程：

用户操作

↓

UI界面

↓

控制层

↓

协议封装

↓

通信发送

↓

设备

↓

设备返回数据

↓

通信接收

↓

协议解析

↓

数据处理

↓

UI显示

↓

日志记录

13. 线程模型设计

为保证系统响应速度，系统采用多线程结构。

主线程

负责UI界面更新。

通信线程

负责串口数据接收。

数据处理线程

负责数据解析和处理。

14. 异常处理设计

系统需要具备异常处理能力：

串口连接异常

通信超时

数据校验错误

设备异常

异常信息记录到日志系统。

15. 系统扩展设计

系统支持以下扩展：

支持多个设备连接

支持网络通信

支持数据库存储

支持实时数据曲线

16. 项目工程结构

推荐工程目录：

Project

│

├── main.cpp

│

├── ui

│

├── controller

│

├── device

│

├── protocol

│

├── communication

│

├── data

│

└── utils

17. 性能设计

系统应满足以下性能要求：

实时数据显示延迟小于100ms

通信稳定运行

系统长时间运行不崩溃

18. 安全设计

系统应保证：

通信数据校验

异常日志记录

设备状态监控

19. 测试方案

系统测试包括：

功能测试

通信测试

稳定性测试

压力测试

20. 总结

本软件采用模块化设计和分层架构，系统结构清晰，易于维护和扩展。

可应用于工业设备监控、实验系统控制和数据采集系统。